| A1. Ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mjera | Tehnički uvjeti | Oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjet |
| A1.1. Dizalica topline za grijanje potrošne tople vode i grijanje i hlađenje prostora ili za grijanje potrošne tople vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne tople vode | Radna tvar za dizalice topline moraju biti u skladu s Uredbom1 (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima te GWP≤ 2270. Minimalni zahtjevi za iznos sezonske energetske učinkovitosti dizalice topline za grijanje prostora u prosječnoj/im klimi/klimatskim uvjetima prema EN 14825 izraženi kao SCOP, [kW/kW] ili ηs,h, [%] sukladno Uredbi Komisije (EU) 813/2013: temperatura polaza vode od 35 °C; temperatura polaza vode od 55 °C. vrsta dizalice topline; SCOP [kW/kW]; ηs,h [%]; SCOP [kW/kW]; ηs,h [%]. tlo - voda; ≥ 4,1; ≥ 156; ≥ 3,5; ≥ 132. voda - voda; ≥ 4,3; ≥ 164; ≥ 3,7; ≥ 140. zrak - voda; ≥ 3,5; ≥ 137; ≥ 3,1; ≥ 121. Minimalni zahtjevi za iznos sezonske energetske učinkovitosti dizalice topline za grijanje potrošne tople vode (PTV) u prosječnoj/im klimi/klimatskim uvjetima izraženi kao ηwh za deklarirane profile opterećenja sukladno Uredbi Komisije (EU) 812/2013: Deklarirani profil opterećenja; ηw,h [%]. M; ≥100. L; ≥115. XL; ≥123. XXL; ≥131. | - kolektorsko polje ili geosonde, solarni kolektorski sustav, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje - ostala oprema za pravilan rad sustava - građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja i sl.) |

1 od 1. siječnja 2025. sukladno Prilogu III. navedene Uredbe zabranjuje se stavljanje na tržište dizalice topline koje sadrže fluorirane stakleničke plinove s GWP-om od 750 ili više

| A1.2. | Stupanj korisnog djelovanja sunčanog toplinskog kolektora najmanje 70% | - sunčani toplinski pretvarači kolektori, njihovi nosači, spremnici tople vode, oprema sunčanog kruga, oprema za automatsku regulaciju, crpke, ventili, izolirani cjevovod, pribor za postavljanje - ostala oprema za pravilan rad sustava (komplet za ulaz hladne vode u spremnik, izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju i sl.), - građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja i sl.) - termosifonski solarni termički sustavi nisu prihvatljivi za sufinanciranje |
| --- | --- | --- |
| Sustav sa sunčanim |  |  |
| toplinskim |  |  |
| kolektorima |  |  |
| A1.3. | Stupanj korisnog djelovanja najmanje 87% | - spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva, plamenik za drvnu sječku/pelete, sustav za odvod dimnih plinova, oprema za automatsku regulaciju, spremnici tople vode, izolirani razvod grijanja, ogrjevna tijela, crpke, ventili, pribor za postavljanje - ostala oprema za pravilan rad sustava - građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja i sl.) |
| Kotao na drvnu |  |  |
| sječku/pelete ili |  |  |
| pirolitički kotao na |  |  |
| drva za grijanje |  |  |
| prostora ili prostora i |  |  |
| potrošne vode |  |  |

Za sustave za korištenje obnovljivih izvora energije nazivne snage ≥ 30 kW (Mjere A1.1., A1.2. i A1.3.) koji se ugrađuju u sklopu energetske obnove obiteljske kuće potrebno je izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt. Vlasnik obiteljske kuće dužan je osigurati stručni nadzor te uz zahtjev za isplatu sredstava dostaviti završno izvješće nadzornog inženjera, kojim će se potvrditi izvedba radova u skladu s Glavnim projektom. Troškove izrade Glavnog projekta i stručnog nadzora izvedbe radova ugradnje sustava snosi prijavitelj. Uz prijavu za mjeru A1.1. potrebno je dostaviti i dokument iz kojeg je moguće utvrditi vrstu postojećeg/ prethodnog sustava grijanja.

| Mjera | Tehnički uvjeti |  | Oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjeti |
| --- | --- | --- | --- |
| A2.1. Fotonaponska elektrana | Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih sunčanih modula najmanje 18%. Za sufinanciranje je opravdana instalirana snaga FN modula (obuhvaća pripadnu potkonstrukciju i DC razvod) najviše do 50% veća od vrijednosti odobrene priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže. U slučaju ugradnje izoliranih (off-grid) sustava potrebno je dimenzionirati akumulator električne energije za kapacitet od najmanje 3 kišna dana. |  | - fotonaponski sunčani moduli, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka i sl.) - akumulatori električne energije - samo u slučaju ugradnje izoliranih (off-grid) sustava - ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta FNE u mrežnom radu i sl.), - građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (kabelski prodori, betoniranje postolja i sl.) |
| Mjera | Tehnički uvjeti | Oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjeti |  |
| A2.2. Punionica za električno vozilo | Ukupna snaga punionice/priključnog mjesta min. 3,6 kW opremljenih priključnim sustavima prema prihvaćenim međunarodnim, europskim ili nacionalnim standardima; naponski sustav AC, DC; sukladnost – CE oznaka „europska sukladnost“ | - izgradnja punionice za električna vozila s pripadajućim elektroinstalacijskim razvodom ili izvedba infrastrukture priključnog mjesta za punjenje električnog vozila - oprema treba omogućiti pravilan rad mjesta za električno punjenje kao sučelja između mjesta isporuke električne energije i električnog prometnog sredstva (cestovno vozilo s pogonom na električnu energiju) - dopuna/rekonstrukcija elektroinstalacijskog razvoda za potrebe punionice/priključnog mjesta - svi radovi moraju se izvesti sukladno glavnom projektu (uključuje analizu režima punjenja, dimenzioniranje i shemu potrebnog razvoda) - proces puštanja u pogon uključuje i obuku korisnika za osnovno upravljanje punionicom |  |

NAPOMENE:

Za fotonaponski sustav (Mjera A2.1.) koji se ugrađuje u sklopu energetske obnove obiteljske kuće potrebno je izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt izrađen sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ 118/19, 65/20).

Sredstva se dodjeljuju po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane. Nazivnom snagom smatra se odobrena priključna snaga u smjeru predaje u mrežu. Iznimno, u slučaju ugradnje snage izmjenjivača fotonaponske elektrane niže nazivne snage od odobrene priključne snage u smjeru predaje u mrežu, nazivnom snagom smatra se nazivna snaga (AC) ugrađenog izmjenjivača fotonaponske elektrane.

Troškove izrade navedenog glavnog projekta radu snosi prijavitelj.

Uz provedbu mjere postavljanja nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, moguće je za isto obračunsko mjerno mjesto izvesti i infrastrukturu za punjenje električnog vozila (mjera A2.2). Za punionicu/priključno mjesto koji se ugrađuje u sklopu energetske obnove obiteljske kuće potrebno je izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt.